Занятие 6. Полупроводниковые приборы и драйвер двигателя

Задача 1. Подключение трехцветного светодиода

Постановка задачи: с интервалом в 0,5 секунды включить попеременно красный, зеленый и синий цвета.

Для эксперимента нам понадобятся:

- плата Arduino UNO

- USB- кабель

- Трехцветный светодиод

- Три резистора 220 Ом

- Соединительные провода

- Макетная плата

Схема подключения

Скетч для первой задачи

int r = 11;

int g = 9;

int b = 10;

void setup() {

pinMode(r, OUTPUT);

pinMode(g, OUTPUT);

pinMode(b, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(r, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(r, LOW);

digitalWrite(g, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(g, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(b, LOW);

}

Задача 2. Управление с использованием пользовательской функции

Постановка задачи: С интервалом в 0.5 секунды включить попеременно различные цвета (5-6 цветов) с использованием пользовательской функции.

Для эксперимента нам понадобятся: всё тоже, что в задаче 1.

Скетч для второй задачи.

int red = 11;

int green = 9;

int blue = 10;

void setup() {

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

pinMode(blue, OUTPUT);

}

void loop() {

setColor(255, 0, 0);

delay(500);

setColor(0, 255, 0);

delay(500);

setColor(0, 0, 255);

delay(500);

setColor(255, 255, 0);

delay(500);

setColor(80, 0, 80);

delay(500);

setColor(0, 255, 255);

delay(500);

}

void setColor(int r, int g, int b)

{

analogWrite(red, r);

analogWrite(green, g);

analogWrite(blue, b);

}

Задача 3. Управление трехцветным светодиодом с клавиатуры

Постановка задачи: С интервалом в 0.5 секунды включить попеременно различные цвета задавая исходные данные с клавиатуры.

Для эксперимента нам понадобятся: всё тоже, что в задаче 1.

Скетч для третьей задачи.

int led=11;

int led2=9;

int led3=10;

int val;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(led, OUTPUT);

pinMode(led2, OUTPUT);

pinMode(led3, OUTPUT);

}

void loop() {

if (Serial.available())

{

val=Serial.read();

if(val=='1')

{

setColor(255, 0, 0);

delay(500);

setColor(0, 0, 0);

}

if(val=='2')

{

setColor(0, 255, 0);

delay(500);

setColor(0, 0, 0);

}

if(val=='3')

{

setColor(0, 0, 255);

delay(500);

setColor(0, 0, 0);

}

}

}

void setColor(int r, int g, int b)

{

analogWrite(led, r);

analogWrite(led2, g);

analogWrite(led3, b);

}

Задача 4. Подключение мотора к модулю Motor Shield

Постановка задачи: Заставим мотор вращаться вправо 3 сек, остановится на 0.5 сек, вращаться влево 3 сек, остановка 4 сек и снова цикл повторяется

Для эксперимента нам понадобятся:

- плата Arduino UNO

- USB- кабель

- модулю Motor Shield

- Мотор

- Питание (батарейки)

- Соединительные провода

Схема подключения

Скетч для четвертой задачи.

int IN3 = 5;

int IN4 = 4;

void setup() {

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(IN4, HIGH);

digitalWrite(IN3, LOW);

delay(2000);

digitalWrite(IN4, LOW);

delay(900);

digitalWrite(IN3, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(IN3, LOW);

delay(2500);

}